TEKNİK ŞARTNAME

Access Point

1. Cihaz estetik, yangın dedektörü görünümlü olmalı

2. Tavanda montajlı cihaza çıplak gözle bakıldığında networkle iletişimde olup olmadığını belli eden led g6stergeye sahip olmalıdır.

3. Anteni Entegre iç mekân için tasarlanmış 3x3 MIMO desteği olmalıdır.

4. En az 1 adet 10/100/1000 Gigabit Ethernet portuna sahip olmalıdır.

5. TCP/lP gerçek iletişim minimum 2,4 GHz de 45OMbps,5 GHz de 867 Mbps olmalıdır.

6. Montaj aparatları kutu içinde olmalıdır.

7. POE adaptör 24V,0,5A Gigabit Surge korumalı olmalıdır.

8. Çalışma sıcaklıkları  -10Co /70C0 arasında olmalıdır.

9. CE, FCC, lC standartlarına sahip olmalıdır.

10. Bir cihaza en az 1-4 adet SSID tanıtılabilmeli tanıtlan Her SSID ye farklı Vlan tagları atanabilmelidir. Misafir Kullanıcı seçeneği bulunmalıdır.

11. WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1Ligifreleme yöntemlerini desteklemelidir

12, LED İndikatörleri ile sinyal seviyesini ve kalitesini göstermeli

13. Kullanıcılar için hız limiti tanımlanabilmelidir

14. Bir cihaza en fazla kaç kullanıcı (1-200 ) bağlanabileceği seçilebilmelidir.

15. En az 200 çevrimiçi kullanıcı desteği bulunmalıdır.

16, Cihazlar Roamingi desteklemelidir

17. 802.11a /b / e/ n/ ac desteği bulunmalıdır.

18. SSH ile yönetilebilmelidir.

19. Ürün En az 2(iki) yıl Garanti Altında olacaktır.